# Hemp PT Certificate of Analysis

## Hemp PT Sample OL22SEP-1 Material: oil

Analyte	Value

± Standard

Uncertainty	# Labs

% as received

| Δ9-THC | 0.09325 | 0.00552 | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THCA | 0.03086 | 0.01399 | 6 |
| CBD | 5.754 | 0.140 | 24 |
| CBDA | 0.03164 | 0.00991 | 11 |
| CBN | 0.04237 | 0.00226 | 17 |
| Total Δ9-THC | 0.09929 | 0.00626 | 26 |
| Total CBD | 5.666 | 0.226 | 23 |
| CBDV | 0.02476 | 0.00372 | 7 |
| CBG | 0.1046 | 0.0116 | 14 |
| Δ8-THC | 0.02092 | 0.00720 | 6 |
| CBC | 0.2501 | 0.0047 | 14 |

- Data obtained from participant results in the University of Kentucky Hemp PT Program.

- Sample was shipped on 09/20/22. Stored at room temperature until 11/08/22. Stored at -20 C after 11/08/22.

- Values are robust means. Standard uncertainty determined as 1.25 x robust standard deviation / sqrt(#Labs). Results only shown for analytes tested by 6 or more labs.