# Hemp PT Certificate of Analysis

## Hemp PT Sample OL24NOV-1 Material: oil

Analyte	Value

± Standard

Uncertainty	# Labs

% as received

| Δ9-THC | 0.1519 | 0.0044 | 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBD | 1.935 | 0.045 | 20 |
| CBDA | 0.00493 | 0.00308 | 7 |
| CBN | 0.01026 | 0.00089 | 9 |
| Total Δ9-THC | 0.1498 | 0.0033 | 18 |
| Total CBD | 1.937 | 0.055 | 16 |
| CBDV | 0.02821 | 0.00107 | 9 |
| CBG | 0.03387 | 0.00275 | 9 |
| Δ8-THC | 0.4165 | 0.0091 | 14 |
| CBC | 0.08671 | 0.00172 | 10 |

- Data obtained from participant results in the University of Kentucky Hemp PT Program.

- Sample was shipped on 11/11/24. Stored at room temperature until 12/20/24. Stored at -20 C after 12/20/24.

- Values are robust means. Standard uncertainty determined as 1.25 x robust standard deviation / sqrt(#Labs). Results only shown for analytes tested by 6 or more labs.